АКТ-ДОПУСК

для производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)

подрядной организацией

Рекомендуемый шаблон «Профстандарт». Не является типовой формой, утверждённой нормативным актом, — приказ Минтруда № 902н (п. 15) не устанавливает единого образца и требует, чтобы форму акта-допуска организация-заказчик разработала и утвердила самостоятельно в составе документации СУОТ. Перед использованием утвердите форму локальным актом.

г. Москва

(место составления)

«17» 07 2026 г.        Производственный корпус № 2

(наименование эксплуатирующей организации / объекта, на территории которого расположено ОЗП)

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный представитель заказчика (эксплуатирующей организации) Смирнов Алексей Викторович, Генеральный директор ООО «Ромашка»,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

и ответственный представитель подрядной организации Николаев Игорь Петрович, Директор ООО «СтройМонтаж»,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Наименование и место расположения объекта ОЗП: Приямок насосной станции, глубина 3,2 м

Выявленные опасные факторы данного ОЗП: Недостаток кислорода; возможное скопление сероводорода; ограниченность входа

(недостаток кислорода, токсичные и/или взрывоопасные газы и пары, ограниченность входа-выхода, недостаточная естественная вентиляция и другие факторы по п. 6 приказа Минтруда № 902н)

Контроль воздушной среды (порядок и периодичность измерений кислорода, токсичных газов, взрывоопасных концентраций): Непрерывный контроль газоанализатором МГЛ-19.7 (поверка до 14.02.2027)

Ответственные лица по группам (приказ Минтруда № 902н, п. 19–22):

Группа 3 — выдающий наряд-допуск, руководитель работ: Орлов Дмитрий Сергеевич, Начальник участка

Группа 2 — наблюдающий: Ковалёв Артём Николаевич

Группа 1 — исполнители внутри ОЗП: Сидоров П.А., Орлов Д.С.

Средства защиты и спасения: Шланговый противогаз ПШ-1, привязь спасательная, тренога с лебёдкой, средства связи

(СИЗОД, сигнальный (страховочный) канат, средства связи, самоспасатели, состав спасательного звена — по результатам анализа рисков)

Работы разрешены на следующий срок: начало «20» 07 2026 г., окончание «31» 07 2026 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Оградить зону производства работ, вывесить знаки безопасности | до начала работ | Орлов Д.С. |
| Смонтировать анкерную линию, проверить страховочные системы | до начала работ | Сидоров П.А. |
| Провести целевой инструктаж бригаде | 20.07.2026, 08:30 | Кузнецова О.Д. |

Представитель заказчика (эксплуатирующей организации)

Смирнов Алексей Викторович    _________________ (подпись)

Представитель подрядной организации

Николаев Игорь Петрович    _________________ (подпись)